《固定式北斗船舶示位仪》（征求意见稿）编制说明

- 1  项目背景

固定式北斗船舶示位仪为船舶通导与安全装备，属于通信终端设备制造业，主要应用于渔船安全监管与服务领域，可实时上传船舶的位置、航向等数据，向船舶监管部门提供精准的位置信息，广泛应用于渔业指挥生产、防台防险、伏休管理、港口管理、航行安全、海防管理等各个领域，能有效实现陆上管理部门对海上船舶实时有效的监控和定位，可以有效“摒除监督盲区、提高监管水平，增强应急能力、强化行政效能”，承担海上船舶的日常管理与异常突发性事件的指挥调度任务，为海上抢险决策、应急指挥提供有力支持。

我国是海洋渔业生产大国，海洋捕捞业、海洋养殖业发达，同时也面临着严峻的安全生产挑战。根据有关统计数据，全国现有包括渔业船舶、养殖船舶、商用船、运输船、工程船、科考船等各类船舶累计100多万艘。目前许多船舶导航领域产品的信息化技术应用水平仍较低，市场空间尚未充分挖掘，因而本行业相关产品在下游造船业、航运业和相关监管部门中的应用前景广阔。申报产品为海上救助提供信息支撑，提高救助效率，减少渔民人员伤亡具有重要社会、经济效益。申报产品突破船舶电源、安装环境等诸多条件的制约，特别是前期小型渔船未能配备其他有效的安全设备，碰撞事故等安全问题尤为突出，处于无法识别、无法定位状态，给渔业安全生产带来较大隐患。目前，各省市渔业主管部门都将该产品列入渔船安全监管与服务重点项目，浙江、福建、河北、海南等沿海省份重点渔港海岸线得到推广，部分地区的安装率超90%。就申报单位而言，截止目前，产品业务范围已覆盖超过28000艘船舶，服务于30万余户船员家庭，已成功报警40余起海上沉船事件，累计已挽回经济损失数十亿元。按照中国渔船拥有数量计算，该细分行业未来几年的每年市场规模（含服务费）预计在40亿元人民币左右。

目前，国内对申报产品无直接对应的现行产品标准，自然资源部海洋行业标准（201810046-T）《自供电船载北斗定位终端技术规范》，目前正处于研制阶段。本标准针对产品的可靠性、实时性、智能化程度、环境适应性等核心质量特性，量化其关键的技术指标，提升了相应要求，使得标准的发布实施对引领行业高质量发展具有重要意义。该标准的制定和实施是落实习总书记于安全生产的重要批示指示精神，符合农业部《海洋渔船通导与安全装备建设项目实施管理细则》、浙江省海洋与渔业局《浙江省海洋渔船通导与安全装备及渔港动态管理系统建设实施方案》等文件精神，有利于推进我国自主研发的北斗卫星定位通信技术运用于海洋渔业产业链的重点布局。

- 2  项目来源

由浙江同博科技发展有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品联会论证通过并印发了《关于发布2020年第五批“浙江制造”标准制订计划的通知》（浙品联[2021]2号文件），项目名称：《固定式北斗船舶示位仪》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：舟山市质量技术监督检测研究院。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江同博科技发展有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：中国计量大学、XXX。

3.1.4  本标准起草人为：XXX。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确工作组人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

- 工作组成员及其职责分工

工作组主要成员包括浙江同博科技发展有限公司、中国计量大学等专家和参与单位。

2）研制计划和进度安排

2021年02月：完成实地调研和相关标准的收集整理，对比国内外产品开展性能测试研究。

2021年03月：召开标准启动及研讨会。

2021年03月-2021年04月：完善标准，广泛征求意见形成标准送审稿。

2021年05月，组织召开标准评审会。

2021年06月，标准报批。

3）标准起草小组收集了国内外相关标准和资料，包含:

GB 14391—2009 卫星紧急无线电示位标性能要求

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

BD 420011-2015 北斗/全球卫星导航系统（GNSS）定位设备通用规范

CB 1146.7 舰船设备环境试验与工程导则 碰撞

SC/T 6070—2011 渔业船舶船载北斗卫星导航系统终端技术要求

SC/T 7002.1 船用电子设备环境试验条件和方法 总则

SC/T 7002.2 渔船用电子设备环境试验条件和方法 高温

SC/T 7002.3 渔船用电子设备环境试验条件和方法 低温

SC/T 7002.5 渔船用电子设备环境试验条件和方法 恒定湿热（Ca）

SC/T 7002.6 渔船用电子设备环境试验条件和方法 盐雾（Ka）

SC/T 7002.8 渔船用电子设备环境试验条件和方法 正弦振动

SC/T 7002.10 渔船用电子设备环境试验条件和方法 外壳防护

3.2.2  标准草案研制

标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，对比行业标准在研草案的差异点，对标国内各品牌的先进产品，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求、技术要求、质量承诺方面的内容。经过标准起草小组共同努力，于2021年2月形成了标准草案。

2021年3月3日在浙江同博科技发展有限公司召开“浙江制造”团体标准《固定式北斗船舶示位仪》启动暨研讨会。舟山市质量技术监督检测研究院、国家渔业机械仪器质量监督检验中心、普陀区海洋与渔业局、中国电信股份有限公司舟山分公司海洋运营中心、杭州电子科技大学、舟山市信息化协会、舟山市市场监督管理局普陀分局、浙江同博科技发展有限公司等单位和企业的领导和专家参与会议，与会代表对标准的草案进行了充分的研究和讨论，对基本要求、质量保证方面的先进性以及按照“浙江制造”标准制定的框架要求和“浙江制造”标准编制理念及定位要求，提出了许多建设性的意见，主要包括：

（1）4.1 “设计研发”中未体现研发技术的先进性及必要性，建议根据实际研发情况进一步说明；

（2）4.1 删除“应按照全生命周期绿色管理理念”相关表述；

（3）4.2“原材料”中应根据不同材料写出对应要求；

（4）4.3“自动拧盖机”应在术语和定义中解释或在原基础上补充说明机器作用；

（5）4.3“智能设备”的表述过于笼统，应删除“智能”表述，并补充说明智能设备名称；

（6）4.3 删除“并采取完善的质量保障措施，以保证质量稳定”相关表述；

（7）5.1 删除“报警单元壳体应符合 GB 14391—2009 中7.1.2 的要求”相关表述；

（8）删除 5.1.3“示位仪应有可靠封印和合格证明”的表述，将相关表述移至“标志”、“包装”相关章节；

（9）5.3.2.3 建议将“优于”改为“低于”或其他确定性表述；

（10）5.3.2.6 建议改为“0km/h~110km/h”；

（11）第 5 章“小于等于”统一改为“不大于”；

（12）6.4.1 公式按照 GB/T 1.1 要求，体现符号和单位，并写上公式编号；

（13）第 7 章检验分类建议将“例行检验”改为“出厂检验”，删除“交收检验”；

（14）8.3 应明确安全措施具体内容；

（15）第 9 章“宜高出船舶上其他物体”应标明“除桅杆外”，“安装区域仰角 45°以上的空间不应有金属遮挡物”与实际情况不符，d）与其他条款冲突，建议安装的内容依据实际情况重新考虑；

（16）质量承诺中产品更换保质期建议修改为 3 年，24 小时内建议改为“响应”；

（17）建议编制说明中写性能指标的测试报告结果，并附上用户使用说明；

起草组充分吸收研讨会专家意见，对标准草案及编制说明进行修改完善，形成征求意见稿。下一步在牵头单位指导下，开展征求意见工作。

3.2.3  征求意见

3.2.4  专家评审

3.2.5  标准报批

4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

标准编制遵循“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的原则，尽可能与国际水平接轨，注重标准的可操作性。

4.1.1  合规原则

本标准符合国家标准化法律法规的要求，和渔业安全生产政策保持高度一致，着力提升产品质量，满足产品的安全性要求；标准编写规则符合GB/T 1.1-2020的要求。

4.1.2  必要性原则

本标准从用户使用角度出发，重点关注产品的核心质量特性，并提高相关指标要求，高相关指标的必要性如下：

| 序号 | 用户的需求 | 核心质量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品使的美观 | 规定外观要求 |
| 2 | 产品使用的耐用性 | 规定产品自主供电连续工作时间的要求 |
| 3 | 产品使用的定位准确 | 规定仪位置更新时间间隔、接收灵敏度、定位精度、测速范围等指标 |
| 4 | 产品的报警性能 | 规定报警响应时间、持续时间等指标 |
| 5 | 产品的可靠性 | 规定耐高低温、耐湿热性、耐盐雾性等指标 |

4.1.3  先进性原则

本标准起草过程中将主要技术指标与行业标准、渔业主管部门要求等相比，定位误差、首次定位时间、测速精度、拆卸报警持续时间、外壳防护等核心质量特性的关键技术指标，有了提升或者增加，具体见第五章内容。

4.1.4  可操作原则

本标准起草过程对各项技术要求的检测或试验方法均做出了规定，技术指标均有现行的国家标准做检测支撑，标准所有技术要求均可有第三方实验室检测、验证、核实，质量承诺要求可追溯。

4.1.5  经济性原则

本标准起草过程中对产品的外观、功能要求、性能要求、环境适应性等进行了综合评判，严格把关原材料控制，生产工艺自动化等实现了产品的批量稳定生产。

- 4.2  主要内容

- 4.2.1 标准名称和适用范围

经过标准立项研讨、论证，标准名称确定为《固定式北斗船舶示位仪》，名称包括安装方式和通信卫星方式等重要信息，具有直接明确的特征，区分其他船舶示位装置。

- 4.3  主要内容确定依据

- 4.3.1  技术要求

标准中技术要求主要参考的标准见下表：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 主要依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | 5.1 | 一般要求 |
| 2 | 功能要求 | 5.2 | 用户要求 |
| 3 | 性能要求 | 5.3 | 用户要求 |
| 4 | 环境适应性 | 5.4 | 用户要求 |

- 4.3.2  基本要求

- 主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，结合行业的先进研发技术和生产技术等内容，增加了产品设计、生产设备及工艺、原材料、零部件、检验检测等内容。

- 4.3.3试验方法

均明确了试验方法。

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 主要依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 6.2 | 常规方法 |
| 2 | 功能指标 | 6.3 | 常规方法 |
| 3 | 供电性能 | 6.4.1 | 常规方法 |
| 4 | 定位性能 | 6.4.2 | BD 420011 |
| 5 | 通信性能 | 6.4.3 | BD 420011 |
| 6 | 报警性能 | 6.4.4 | 常规方法 |
| 7 | 环境适应性 | 6.4 | SC/T 7002.1、SC/T 7002.2、SC/T 7002.3、SC/T 7002.5、SC/T 7002.6、SC/T 7002.7、SC/T 7002.7和SC/T 7002.10等标准 |

- 4.3.4  检验规则

标准规定检验分类项目，出厂检验和型式检验的抽样规则、检验项目和评定规则，与电子电气类产品的行业规则保持一致性。

- 4.3.5  质量承诺

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求结合行业的特点，增加了质量承诺的内容，突出服务时效性。

- 4.3.6  性能指标的测试报告

委托国家渔业机械仪器质量监督检验中心对产品进行检测，功能指标、性能指标符合标准规定的要求。。

- 4.3.7  用户使用说明

产品在推广使用中得到用户单位的充分肯定，舟山普陀区海洋与渔业局、温州市龙湾区农业农村局、台州市椒江区农业农村和水利局、宁德市海洋与渔业局、莆田市海洋与渔业局等单位对产品满意度高，详见附件资料。

- 5  标准先进性体现

- 5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

本标准起草过程中将主要技术指标与国内外相关标准等相比，美观、耐久、可靠、实时、智能等核心质量特性的关键技术指标，有了提升或者增加，国内外标准比对情况见下表。

| 主要质量特性 | 核心技术指标 | 国内标准（自供电船载北斗定位终端技术规范） | 国际标准 （IEC 60945） | 浙江制造标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可靠性、实时性 | 定位误差 | 小于等于15米 | 无 | 不大于10米 | 提升指标 |
|  | 供电性能 | 报位间隔5分钟能自主供电不少于5年 | 无 | 报位间隔5钟能自主供电不少于5.5年。 | 提升指标 |
|  | 首次定位时间 | 小于等于2min | 无 | 小于等于1min | 提升指标 |
|  | 接收灵敏度 | 捕获灵敏度优于-130dBmW, 跟踪灵敏度优于-133dBmW | 无 | 捕获灵敏度优于-145 dBmW； 跟踪灵敏度优于-160 dBmW | 提升指标 |
|  | 测速精度 | 小于等于0.2m/s | 无 | 最大速度5m/s，最大加速度1m/s2，精度0.02m/s；最大速度60 m/s.最大加速度10 m/s2,精度0.03m/s；最大速度100m/s，最大加速度20 m/s2，精度0.12 m/s | 提升指标 |
|  | 测速范围 | 大于等于100 km/h | 无 | 大于等于110 km/h | 提升指标 |
|  | 发射信号载波抑制 | 不小于30 dB | 无 | 不小于35 dB | 提升指标 |
| 智能化程度 | 拆卸报警持续时间 | 不小于72 h | 无 | 不小于120 h | 提升指标 |
|  | 沉船报警持续时间 | 不小于72 h | 无 | 不小于120 h | 提升指标 |
| 环境适应性 | 外壳防护 | 定位终端通信单元和报警单元防护等级为IPX6，防猛烈喷水 | 100kpa水压条件下实测5min后，无水渍浸入，无损坏。 | 100kpa水压条件下持续5min后，无水渍浸入，无损坏。达到IP67。 | 提升指标 |

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的研发设计、原材料、工艺与装备、检测等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

在“浙江制造”品牌建设工作中，起草工作组坚持“精心设计、精良选材、精工制造、精准服务”的理念，在研发设计能力上要求企业注重技术研发人力、设备投入，选择优质原材料、采用最新工艺和设备，组建完备的测试中心，装备完善的测试设备。标准提出如下要求：

- 5.2.1  产品设计要求

要求：应采用Auto CAD等软件辅助外观设计，采用虚拟仿真技术，优化产品结构设计。应具备根据客户需求进行产品开发能力，对报位间隔时间等多项参数定制化设计。应采用电子电路原理仿真技术，优化产品控制线路设计。

理由：从产品设计上重视绿色制造，采用计算机虚拟仿真技术优化设计，充分满足用户需求，对关键指标的采用定制化设计开展产品研发。

- 5.2.2  原材料、零部件要求

要求：外壳应选用PC等耐酸碱、化学稳定、的材料，能在-40℃～+85℃环境中正常工作。选用材料中有害物质的限量要求应符合GB/T 26572的规定。

理由：产品属于电子电器类产品，GB/T 26572是行业内通用的原材料采购标准，突出原材料的环保性。

- 5.2.3  生产设备及工艺

要求：电子线路板应采用自动检测或在线检测设备进行错、漏焊过程监测。电子线路板加工应采用 SMT 自动贴装、多温区回流焊接或多温区波峰焊接工艺。

理由：实现产品生产智能化，高精度可控。

- 5.2.4  检验检测

要求：应具备压力测试机、三自由度测试、复合盐雾腐蚀测试平台等检测设备。应具备压力释放、振动模拟、定位性能、通信功能、报警性能等关键项目的检验能力。

理由：既考虑原材料品质检查，也兼顾产品的关键性能检测。

- 5.2.5  质量承诺

要求：在规定的贮存、运输、使用条件下，自出厂3年内，因本产品质量问题影响正常定位的，制造商应免费更换相应数量的产品并承担相关责任。客户对产品质量的诉求应在24 h内得到响应，及时给出解决方案。

理由：最大程度维护客户利益。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

设计研发提出采用虚拟仿真技术优化产品结构设计、电子电路原理仿真技术，优化产品控制线路设计，原材料要求符合GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》的规定，体现了节能环保要求，是产品绿色制造的体现。

工艺与装备中配置采用自动检测或在线检测设备进行错、漏焊过程监测，体现了智能制造的要求。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突情况。不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

本标准引用了以下文件，均现行有效：

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB 14391—2009 卫星紧急无线电示位标性能要求

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

BD 420011-2015 北斗/全球卫星导航系统（GNSS）定位设备通用规范

CB 1146.7 舰船设备环境试验与工程导则 碰撞

SC/T 6070—2011 渔业船舶船载北斗卫星导航系统终端技术要求

SC/T 7002.1 船用电子设备环境试验条件和方法 总则

SC/T 7002.2 渔船用电子设备环境试验条件和方法 高温

SC/T 7002.3 渔船用电子设备环境试验条件和方法 低温

SC/T 7002.5 渔船用电子设备环境试验条件和方法 恒定湿热（Ca）

SC/T 7002.6 渔船用电子设备环境试验条件和方法 盐雾（Ka）

SC/T 7002.8 渔船用电子设备环境试验条件和方法 正弦振动

SC/T 7002.10 渔船用电子设备环境试验条件和方法 外壳防护

- 7  社会效益

本标准制定和实施利好渔船安全监管与服务领域，有助于海上船舶的监控指挥能力及船舶的航行安全，对加强海洋渔业安全生产和提升水上交通运输安全保障能力具有重要意义。标准在海洋行业标准草案的基础上，进一步提升关键技术指标，发挥高标准在科技创新中的引领作用，根据“浙江制造”国内一流、国际先进的制标理念，提升行业技术水平，确保我国渔业生产安全。此外，标准内容结合智能制造、绿色制造提出相关要求，与国内外相关标准对比，具有前瞻性，为行业对标达标提供了技术改进方向，对引领行业高质量发展。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 9  废止现行相关标准的建议

无。

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

起草单位将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

本标准不涉及相关专利内容。

标准研制工作组

2021年3月11日

附件：用户使用说明（部分）